Попередня оцінка якості атмосферного повітря
агломерації м. Харкова

1. Звіт про результати попередньої оцінки.

Значна кількість розташованих у м. Харкові комерційних та приватних структур, а також збільшення кількості транспортних засобів,
що експлуатуються тривалий час, призводять до значного забруднення атмосферного повітря. Унаслідок цього в окремих районах міста спостерігається підвищена концентрація забруднювальних речовин в атмосферному повітрі,
про що свідчать дані щорічних спостережень за забрудненням повітряного басейну, що проводяться Харківським регіональним центром з гідрометеорології та ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства здоров’я України».

Забруднення атмосфери викидами автотранспорту посідає друге місце після енергетики за рахунок постійного збільшення кількості автотранспорту. Загальні викиди токсичних речовин залежать від потужності і типу двигуна, режиму його роботи, технічного стану автомобіля, швидкості руху, стану дороги, якості пального.

Основними чинниками інтенсивного забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту є:

збільшення кількості автотранспорту;

низька якість пально-мастильних матеріалів, які не відповідають екологічним вимогам європейських стандартів;

- рух міського транспорту;

- експлуатація технічно застарілого автомобільного парку супроводжується підвищенням рівня вторинного здіймання пилу.

Високий рівень забруднення атмосферного повітря  агломерації м. Харкова
за рахунок пересувних джерел пояснюється головним чином аварійним станом доріг, невідпрацьованими режимами швидкості дорожнього руху, особливо
в центрі міста. Суттєве техногенне навантаження на атмосферне повітря
агломерації м. Харкова здійснюють стаціонарні джерела підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Дослідження стану атмосферного повітря на території агломерації
м. Харкова в режимі поточного часу, за попередні 5 років та останній рік згідно з вимогами п. 9 та п. 10 Порядку не проводились, тому необхідних даних щодо моніторингових спостережень на момент розроблення Програми немає.

Для проведення попередньої оцінки якості атмосферного повітря агломерації м. Харкова використано:

інформацію Головного управління статистики в Харківській області;

узагальнені дані Харківського регіонального центру з гідрометеорології;

результати моніторингових досліджень ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»;

звіти з інвентаризації викидів забруднювальних речовин основних суб’єктів господарювання, що розташовані на території агломерації м. Харкова;

інформацію щодо розподілу концентрації забруднювальних речовин
в атмосферному повітрі агломерації м. Харків у вигляді знімків з космосу, отриману за допомогою Google платформи Earth Engine (https://arr55005.users.earthengine.app/view/no212gridmap);

результати разових досліджень стану атмосферного повітря агломерації
м. Харкова, які проведені ТОВ «Хімлаборреактив» спільно з НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (протоколи додаються).

2. Оцінка стану атмосферного повітря агломерації м. Харкова за 2021 рік.

2.1. Харківський регіональний центр з гідрометеорології проводить спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста Харкова
на 10 стаціонарних пунктах спостережень (ПСЗ), обладнаних комплексними лабораторіями «ПОСТ-1» та « ПОСТ-2».

Спостереження проводяться щоденно, крім неділі та святкових днів, згідно з регламентом від 2 до 4 разів на добу відповідно до керівництва
РД 52. 04.186-89 щодо організації та проведення спостережень за забрудненням атмосфери у містах, інших нормативних документів за 20 показниками, основними з яких є завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, а також специфічні інгредієнти – фенол та важкі метали. Спостереження, що проводяться, не в повній мірі відповідають вимогам Порядку за переліком показників, які визначено в додатку А Порядку, та здійсненням спостережень
у режимі поточного часу.

Усього відібрано та проаналізовано у 2021 році 4 7018 проб повітря
на 20 забруднювальних інгредієнтів.

Аналізуючи стан атмосферного повітря агломерації м. Харкова спостерігається незначне зменшення вмісту  пилу, середньорічна концентрація – 0,07 мг/м3 (у 2020 році – 0,09 мг/м3). Спостерігалося несуттєве збільшення вмісту оксиду вуглецю, середньорічна концентрація – 1,4 мг/м3 (у 2020 році – 1,3 мг/м3); сажі – 0,03 мг/м3 (у 2020 році – 0,02 мг/м3); формальдегіду – 0,003 мг/м3 
(у 2020 році – 0,002 мг/м3); свинцю – 0,071 мкг/м3 (у 2020 році – 0,025 мкг/м3); мангану – 0,037 мкг/м3 (у 2020 році – 0,029 мкг/м3); заліза – 1,347 мкг/м3 
(у 2020 році – 0,923 мкг/м3); кадмію – 0,007 мкг/м3 (у 2020 році – 0,003 мкг/м3); міді – 0,057 мкг/м3 (у 2020 році – 0,045 мкг/м3) та цинку – 0,111 мкг/м3 
(у 2020 році – 0,063 мкг/м3).

У звітному році зменшився відсоток проб з концентраціями, які перевищують відповідні гранично допустимі норми щодо пилу на 0,8 %. Спостерігалося несуттєве збільшення вмісту мангану – 0,03 мкг/м3 
(у 2019 році – 0,02 мкг/м3) та заліза – 0,92 мкг/м3 (у 2019 році – 0,76 мкг/м3).

На рівні минулого року залишився вміст пилу, діоксиду сірки, сульфатів, діоксиду  та оксиду азоту, сірководню, фенолу, аміаку, формальдегіду, кадмію, свинцю, хрому, міді та нікелю.

У звітному році зменшився відсоток проб з концентраціями, які перевищують відповідні гранично допустимі норми щодо пилу з 1,1 % до 0,8 %,
щодо оксиду вуглецю з 1,30 % до 0,0 %, щодо сажі з 1,8 % до 0,0 %.

Максимальна концентрація перевищувала відповідну гранично допустиму максимально разову норму щодо пилу в 1,7 рази.

Індекс забруднення атмосфери міста (ІЗА) у 2021 році дорівнював 4,44,
у 2020 році – 4,00, у 2019 році – 4,15.

2.2. Пил.

Спостереження за вмістом пилу в атмосферному повітрі агломерації
м. Харкова проводяться на 10 стаціонарних пунктах спостереження. Усього відібрано і проаналізовано 7 026 проб повітря, з них 0,3 % мають концентрацію, яка перевищує гранично допустимий норматив (у 2020 році – 0,8 %).

Стан забруднення атмосфери агломерації м. Харкова пилом несуттєво зменшився. Середньорічна концентрація пилу в місті становить 0,07 мг/м3, гранично допустима середньодобова концентрація – 0,15 мг/м3, тобто середньорічна концентрація пилу в місті не перевищує середньодобову гранично допустиму норму.

Індекс забруднення атмосферного повітря пилом – 0,48.

У 2021 році найбільш запиленим виявився район Іванівки (ПСЗ № 13,
вул. Пащенківська, 4). Середньорічна концентрація пилу в зазначеному районі – 0,20 мг/м3 (у 2020 році – 0,21 мг/м3). Максимальна концентрація в 1,7 рази вища максимально разової гранично допустимої концентрації (ГДК). Усього відібрано і проаналізовано в зазначеному районі 849 проб повітря на пил, з них
2,5 % перевищували норматив. Індекс забруднення атмосфери пилом – 1,32 
(у 2020 році – 1,42).

Збільшилося забруднення пилом атмосферного повітря центрального району міста (ПСЗ № 11, пров. Театральний, 6). Середньорічна концентрація – 
0,04 мг/м3 (у 2020 році – 0,03 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,24
(у 2020 році – 0,23). Максимальна концентрація не перевищувала норму.

Зменшився вміст пилу:

у районі Павлового Поля (ПСЗ № 9, вул. Двадцять Третього Серпня, 34) середньорічна концентрація – 0,08 мг/м3 (у 2020 році – 0,09 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,54 (у 2020 році – 0,61). Максимальна концентрація
не перевищувала норму;

у районі 607 м/р Салтівського житлового масиву (ПСЗ № 12, вул. Гвардійців Широнінців, 44-В) середньорічна концентрація – 0,03 мг/м3 (у 2020 році – 
0,04 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,18 (у 2020 році – 0,26). Максимальна концентрація не перевищувала норму;

у районі Холодної гори (ПСЗ № 16, вул. Холодногірська, 4) середньорічна концентрація – 0,08 мг/м3 (у 2020 році – 0,11 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,55 (у 2020 році – 0,71). Максимальна концентрація не перевищувала норму;

у районі Сокільників (ПСЗ № 17, ріг вул. Дерев’янка та Харківського шосе) середньорічна концентрація – 0,05 мг/м3. (у 2020 році – 0,07 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,34 (у 2020 році – 0,48). Максимальна концентрація
не перевищувала норму;

у районі просп. Героїв Сталінграда (ПСЗ № 18, просп. Героїв
Сталінграда, 3) середньорічна концентрація – 0,09 мг/м3 (у 2020 році – 
0,14 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,60 (у 2020 році – 0,92). Максимальна концентрація не перевищувала норму;

в районі вул. Врубеля (ПСЗ № 21, вул. Врубеля, 53) середньорічна концентрація – 0,04 мг/м3 (у 2020 році – 0,05 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,26 (у 2020 році – 0,31). Максимальна концентрація не перевищувала норму;

у районі КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» (ПСЗ
№ 24, вул. Академіка Павлова, 46) середньорічна концентрація – 0,03 мг/м3 
(у 2020 році – 0,04 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,22 (у 2020 році – 0,25). Максимальна концентрація не перевищувала норму.

На рівні минулого року вміст пилу:

у районі Салтівського шосе (ПСЗ № 19, Салтівське шосе, 120) середньорічна концентрація – 0,05 мг/м3.

2.3.Діоксид азоту.

Спостереження за вмістом діоксиду азоту в атмосферному повітрі агломерації м. Харкова проводяться на 10 стаціонарних пунктах спостереження.

За звітний період відібрано і проаналізовано 9 571 проб повітря. Середньорічна концентрація діоксиду азоту в місті становить 0,03 мг/м3 при гранично допустимій середньодобовій нормі 0,04 мг/м3. Індекс забруднення атмосфери діоксидом азоту в місті становить 0,82. Максимальна концентрація
не перевищувала норму.

Збільшився вміст діоксиду азоту:

у районі Павлового Поля (ПСЗ № 9, вул. Двадцять Третього Серпня, 34) середньорічна концентрація становила 0,04 мг/м3 (у 2020 році – 0,03 мг/м3). Індекс забруднення діоксидом азоту зазначеного району – 0,94 (у 2020 році – 0,75);

у центральному районі (ПСЗ № 11, пров. Театральний, 6) середньорічна концентрація – 0,03 мг/м3 (у 2020 році – 0,02 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,83 (у 2020 році – 0,44);

у районі Сокільників (ПСЗ № 17, ріг вул. Дерев’янка та Харківського шосе) середньорічна концентрація – 0,04 мг/м3 (у 2020 році – 0,03 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,92 (у 2020 році – 0,73);

у районі Баварії (ПСЗ № 21, вул. Врубеля, 53) середньорічна концентрація – 0,03 мг/м3 (у 2020 році – 0,02 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,82
(у 2020 році – 0,57);

у районі КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» (ПСЗ
№ 24, вул. Академіка Павлова, 46) середньорічна концентрація – 0,04 мг/м3
(у 2020 році – 0,03 мг/м3). Індекс забруднення становить 0,88 (у 2020 році – 0,77).

Зменшилося забруднення діоксидом азоту району просп. Героїв Сталінграда (ПСЗ № 18, просп. Героїв Сталінграда, 3) середньорічна концентрація становила 0,04 мг/м3 (у 2020 році – 0,05 мг/м3). Індекс забруднення діоксидом азоту зазначеного району – 0,99 (у 2020 році – 1,35).

На рівні минулого року середньорічна концентрація діоксиду азоту:

у районі Салтівки (ПСЗ № 12, вул. Гвардійців-Широнінців, 44-В) – 
0,02 мг/м3, індекс забруднення – 0,56;

у районі Іванівки (ПСЗ № 13, вул. Пащенківська, 4) – 0,03 мг/м3, індекс забруднення 0,86;

у районі Холодної гори (ПСЗ № 16, вул. Холодногірська, 4) – 0,03 мг/м3, індекс забруднення – 0,72;

у районі Салтівського шосе (ПСЗ № 19, Салтівське шосе, 120) – 0,03 мг/м3, індекс забруднення – 0,81.

2.4. Оксид вуглецю.

Спостереження за вмістом оксиду вуглецю в атмосфері агломерації
м. Харкова проводяться на 10 пунктах спостереження. Усього відібрано і проаналізовано 5 609 проб повітря.

Середньорічна концентрація оксиду вуглецю в місті становить 1,36 мг/м3. Середньодобова гранично допустима концентрація становить 3,0 мг/м3. Індекс забруднення атмосфери міста оксидом вуглецю – 0,49 (у 2020 році – 0,47).

Аналізуючи рівень забруднення атмосфери агломерації м. Харкова
за середньорічною концентрацією, відмічається збільшення вмісту оксиду вуглецю:

у районі Павлового Поля (ПСЗ № 9, вул. Двадцять Третього Серпня, 34)
з 1,18 мг/м3 у 2020 році до 1,23 мг/м3 у звітному році, індекс забруднення – 0,45;

у центральному районі (ПСЗ № 11, пров. Театральний, 6) з 1,60 мг/м3 
у 2020 році до 1,80 мг/м3 у 2021 році, індекс забруднення – 0,63;

у районі Іванівки (ПСЗ № 13, вул. Пащенківська, 4) з 1,51 мг/м3 у 2020 році до 1,75 мг/м3 у 2021 році, індекс забруднення – 0,62;

у районі Холодної гори (ПСЗ № 16, вул. Холодногірська, 4) з 1,29 мг/м3
у 2020 році до 1,42 мг/м3, індекс забруднення – 0,51;

у районі Сокільників (ПСЗ № 17, ріг вул. Дерев’янка та Харківського шосе) з 1,23 мг/м3(у 2020 році) до 1,37 мг/м3, індекс забруднення – 0,50;

у районі Баварії (ПСЗ № 21, вул. Врубеля, 53) з 1,18 мг/м3 у 2020 році 
до 1,29 мг/м3, індекс забруднення – 0,47.

Зменшилося забруднення міста оксидом вуглецю:

у районі Салтівки (ПСЗ № 12, вул. Гвардійців-Широнінців, 44-В) з 1,14 мг/м3 у 2020 році до 1,08 мг/м3 у звітному році, індекс забруднення – 0,40;

у районі просп. Героїв Сталінграда (ПСЗ № 18, просп. Героїв
Сталінграда, 3) з 1,66 мг/м3 у 2020 році до 1,43 мг/м3 у 2021 році, індекс забруднення – 0,51;

у районі Салтівського шосе (ПСЗ № 19, Салтівське шосе, 120) з 1,18 мг/м3 
у 2020 році до 1,11 мг/м3, індекс забруднення – 0,41.

На рівні минулого року середньорічна концентрація оксиду вуглецю району КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» (ПСЗ № 24,
вул. Академіка Павлова, 46) – 1,12 мг/м3, індекс забруднення – 0,41.

Максимальна концентрація не перевищувала максимально разову гранично допустиму норму.

2.5. Фенол.

Спостереження за вмістом фенолу в атмосферному повітрі агломерації
м. Харкова проводяться на 3 стаціонарних пунктах спостереження. Усього відібрано і проаналізовано 3 216 проб повітря.

Середньорічна концентрація фенолу в місті становить 0,002 мг/м³,
як минулого року (ГДК с. д. 0,003 мг/м³).

Індекс забруднення  атмосфери міста фенолом – 0,63.

Рівень забруднення атмосферного повітря фенолом у районах міста:

у районі вул. Двадцять Третього Серпня середньорічна концентрація становить 0,002 мг/м3. Індекс забруднення атмосферного повітря фенолом зазначеного району – 0,64. Максимальна концентрація не перевищувала гранично допустимий норматив;

у районі Іванівки – 0,002 мг/м3. Індекс забруднення – 0,61. Максимальна концентрація не перевищувала гранично допустимий норматив;

у районі Холодної гори – 0,002 мг/м3. Індекс забруднення – 0,70. Максимальна концентрація не перевищувала гранично допустимий норматив.

2.6. Формальдегід.

Спостереження за вмістом формальдегіду в атмосферному повітрі агломерації м. Харкова проводяться на 7 стаціонарних пунктах спостереження. Усього відібрано і проаналізовано 7 482 проби повітря.

У звітному році вміст формальдегіду в атмосферному повітрі дещо збільшився. Середньорічна концентрація формальдегіду в місті становила
0,003 мг/м3 (у 2020 році – 0,002 мг/м3).

Індекс забруднення атмосферного повітря формальдегідом у місті – 0,79,
у 2020 році – 0,71.

У районі Павлового Поля середньорічна концентрація зросла до 0,003 мг/м3 з 0,002 мг/м3 у минулому році. Індекс забруднення атмосферного повітря формальдегідом зазначеного району – 0,86 (у 2020 році – 0,76).

На рівні минулого року вміст формальдегіду:

у центральному районі міста середньорічна концентрація – 0,003 мг/м3, індекс забруднення – 0,78;

у районі Салтівки середньорічна концентрація – 0,002 мг/м3, індекс забруднення – 0,64;

у районі Холодної гори середньорічна концентрація – 0,003 мг/м3, індекс забруднення – 0,88;

у районі Сокільників середньорічна концентрація – 0,003 мг/м³, індекс забруднення – 0,82;

у районі просп. Героїв Сталінграда середньорічна концентрація – 
0,003 мг/м3, індекс забруднення – 0,84;

у районі КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» середньорічна концентрація – 0,002 мг/м3, індекс забруднення – 0,64.

Середньорічна концентрація формальдегіду в районах міста на рівні середньодобової гранично допустимої концентрації (ГДК с. д. – 0,003 мг/м³).

2.7. Важкі метали.

Спостереження за вмістом важких металів в атмосферному повітрі міста проводяться в районі Сокільників (ПСЗ № 17, ріг вул. Дерев’янка та Харківського шосе), у районі Салтівки (ПСЗ № 19, Салтівське шосе, 120) та
в центральному районі (ПСЗ № 11, пров. Театральний, 6).

Аналізуючи дані проб повітря на важкі метали, зазначається:

збільшення вмісту свинцю – 0,07 мкг/м3 (у 2020 році – 0,03 мкг/м3),
мангану – 0,04 мкг/м3 (у 2020 році – 0,03 мкг/м3), заліза – 1,35 мкг/м3
(у 2020 році – 0,92 мкг/м3), кадмію – 0,01 мкг/м3 (у 2020 році – 0,00 мкг/м3),
міді – 0,06 мкг/м3 (у 2020 році – 0,05 мкг/м3) та цинку – 0,11 мкг/м3 (у 2020 році – 0,06 мкг/м3);

на рівні минулого року вміст хрому (0,02 мкг/м3) та нікелю (0,02 мкг/м3).

У центральному районі міста (ПСЗ № 11, пров. Театральний, 6) спостерігалося збільшення середньорічної концентрації свинцю – 0,07 мкг/м3 
(у 2020 році – 0,03 мкг/м3), заліза – 1,08 мкг/м3 (у 2020 році – 1,04 мкг/м3), 
кадмію – 0,01 мкг/м3 (у 2020 році – 0,00 мкг/м3). На рівні минулого року вміст мангану (0,03 мкг/м3), хрому (0,02 мкг/м3), міді (0,06 мкг/м3), нікелю (0,02 мкг/м3) та цинку (0,09 мкг/м3).

У районі Сокільників (ПСЗ № 17, ріг вул. Дерев’янка та Харківського шосе) збільшилася середньорічна концентрація свинцю – 0,08 мкг/м3 (у 2020 році – 
0,03 мкг/м3), мангану – 0,04 мкг/м3 (у 2020 році – 0,02 мкг/м3), хрому – 0,03 мкг/м3 (у 2020 році – 0,02 мкг/м3), заліза – 1,34 мкг/м3 (у 2020 році – 0,87 мкг/м3), 
кадмію – 0,01 мкг/м3 (у 2020 році – 0,00 мкг/м3), міді – 0,05 мкг/м3 (у 2020 році – 0,04 мкг/м3), нікелю – 0,03 (у 2020 році – 0,02 мкг/м3) та цинку – 0,11 мкг/м3
(у 2020 році – 0,05 мкг/м3).

у районі Салтівки (ПСЗ№ 19, Салтівське шосе, 120) зросла середньорічна концентрація свинцю – 0,06 мкг/м3 (у 2020 році – 0,02 мкг/м3), мангану – 
0,04 мкг/м3 (у 2020 році – 0,03 мкг/м3), заліза – 1,62 мкг/м3 (у 2020 році – 
0,86 мкг/м3), міді – 0,06 мкг/м3 (у 2020 році – 0,03 мкг/м3) та цинку – 0,13 мкг/м3 (у 2020 році – 0,05 мкг/м3). На рівні минулого року вміст хрому (0,02 мкг/м3), кадмію (0,00 мкг/м3) та нікелю (0,02 мкг/м3).

Вміст усіх перелічених металів у межах відповідних гранично допустимих концентрацій.

Аналіз рівня забруднення атмосфери міста шкідливими домішками
за індексом забруднення (ІЗА) в різних районах міста дозволяє відзначити:

покращення якості атмосферного повітря: у районі ПСЗ № 12 (607 м/р Салтівського житлового масиву) – 1,91 (у 2020 році – 1,99), у районі ПСЗ № 18
(просп. Героїв Сталінграда) – 3,73 (у 2020 році – 4,30);

незначне погіршення відзначається: у районі ПСЗ № 9 (вул. Двадцять Третього Серпня, 34) – 3,53 (у 2020 році – 3,17), у центральному районі міста (ПСЗ № 11, пров. Театральний, 6) – 2,61 (у 2020 році – 2,13), у районі Іванівки (ПСЗ № 13, вул. Пащенківська, 4) – 3,96 (у 2020 році – 3,79), у районі Холодної гори (ПСЗ № 16, вул. Холодногірська,4) – 3,48 (у 2020 році – 3,43), у районі Сокільників (ПСЗ № 17, ріг вул. Дерев’янка та Харківського шосе) – 2,71
(у 2020 році – 2,60), у районі ПСЗ № 19 (Салтівське шосе, 120) – 1,79 
(у 2020 році – 1,74), у районі ПСЗ № 21 (вул. Врубеля, 53) – 1,67 (у 2020 році – 1,43), у районі ПСЗ № 24 (вул. Академіка Павлова, 46) – 2,38 (у 2020 році – 2,23).

Чисельність проб, які відібрано та проаналізовано у 2021 році, за даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології наведено в таблиці.
За чотири місяці 2022 року відібрано і проаналізовано 4 797 проб атмосферного повітря агломерації м. Харкова, однак даних аналізу не надано.

3. Кількість спостережень за забрудненням атмосферного повітря за даними комплексної лабораторії спостереження за забрудненням природного середовища Харківського регіонального центру 
з гідрометеорології за 2021 рік

| № з/п | Найменування домішки, що визначається | Стаціонарні пости в місті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У цілому в місті |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 21 |  | 24 | План річний |  | Факт |  |
| 1. Основні інгредієнти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пил | 846 | 846 | 846 | 849 |  | 843 | 560 | 558 | 558 | 562 |  | 558 | 6 900 |  | 7 026 |  |
| 2. | Діоксид сірки | 846 | 846 | 846 | 849 |  | 843 | 843 | 840 | 840 | 846 |  | 840 | 8 300 |  | 8 439 |  |
| 3. | Оксид вуглецю | 562 | 562 | 565 | 564 |  | 560 | 560 | 558 | 558 | 562 |  | 558 | 5 500 |  | 5 609 |  |
| 4. | Діоксид азоту | 1 071 | 1 071 | 1 075 | 1 077 |  | 1 068 | 843 | 840 | 840 | 846 |  | 840 | 9 250 |  | 9 571 |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 950 |  | 3 0645 |
| 2. Специфічні інгредієнти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сульфати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 | 550 |  | 558 |  |
| 6. | Оксид азоту |  |  |  | 1 077 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 |  | 1 077 |  |
| 7. | Сірководень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 072 |  | 1 020 |  | 1 072 |  |
| 8. | Фенол | 1 071 |  |  | 1 077 |  | 1 068 |  |  |  |  |  |  | 3 060 |  | 3 216 |  |
| 9. | Сажа |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  | 830 |  | 840 |  |
| 10. | Аміак |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064 |  |  | 1 064 | 2 040 |  | 2 128 |  |
| 11. | Формальдегід | 1 071 | 1 071 | 1 075 |  |  | 1 068 | 1 068 | 1 065 |  |  |  | 1 064 | 7 140 |  | 7 482 |  |
| РАЗОМ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 660 |  | 16 373 |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 610 |  | 47 018 |

4. Динаміка стану атмосферного повітря агломерації м. Харкова за 5 років

У таблиці наведено дані про зміни середнього рівня забруднення атмосферного повітря агломерації м. Харкова за 5 років (2016–2020 рр.) згідно з інформацією комплексної лабораторії спостереження за забрудненням природного середовища Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

| Домішки | Характеристики | Роки |  |  |  |  | Тенденція Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Пил | qср. n | 0,1 6 967 | 0,1 7 008 | 0,1 7 002 | 0,1 7 052 | 0,1 7 026 | 0 |
| - Діоксид сірки | qср. n | 0,007 8 355 | 0,007 8 415 | 0,007 8 400 | 0,007 8 460 | 0,007 8 439 | 0 |
| - Оксид - вуглецю | qср. n | 3 5 575 | 3 5 618 | 2 5 600 | 1 5 640 | 1 5 609 | -0,6 |
| Діоксид азоту | qср. n | 0,03 9 487 | 0,02 9 540 | 0,03 9 533 | 0,03 9 609 | 0,03 9 571 | +0,001 |
| Фенол | qср. n | 0,002 3 198 | 0,001 3 180 | 0,002 3 214 | 0,002 3 239 | 0,002 3 216 | +0.0001 |
| Сірководень | qср. n | 0,001 1 061 | 0,001 1 097 | 0,001 1 067 | 0,001 1 072 | 0,001 1 072 | 0 |
| Аміак | qср. n | 0,00 2 110 | 0,00 2 128 | 0,00 2 130 | 0,00 2 142 | 0,00 2 128 | 0 |
| Формальдегід | qср. n | 0,002 7 434 | 0,002 7 461 | 0,002 7 456 | 0,002 7 523 | 0,003 7 482 | +0,0002 |
| Сажа | qср. n | 0,03 837 | 0,03 843 | 0,03 840 | 0,02 846 | 0,03 840 | -0,001 |
| Оксид азоту | qср. n | 0,02 1 064 | 0,02 1 054 | 0,02 1 081 | 0,02 1 085 | 0,02 1 077 | 0 |
| Кадмій | qср. n | 0,00 33 | 0,00 33 | 0,00 33 | 0,00 33 | 0,01 33 | +0,002 |
| Залізо | qср. n | 0,69 33 | 0,77 33 | 0,78 33 | 0,92 33 | 1,35 33 | +0,147 |
| Манган | qср. n | 0,02 33 | 0,02 33 | 0,02 33 | 0,03 33 | 0,04 33 | +0,005 |
| Мідь | qср. n | 0,06 33 | 0,05 33 | 0,05 33 | 0,05 33 | 0,06 33 | 0 |
| - Нікель | qср. n | 0,02 33 | 0,03 33 | 0,02 33 | 0,02 33 | 0,02 33 | -0,001 |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Свинець | qср. n | 0,03 33 | 0,03 33 | 0,03 33 | 0,02 33 | 0,07 33 | +0,007 |
| - Хром | qср. n | 0,02 33 | 0,01 33 | 0,02 33 | 0,02 33 | 0,02 33 | +0,001 |
| - Цинк | qср. n | 0,07 33 | 0,07 33 | 0,07 33 | 0,06 33 | 0,11 33 | +0.007 |

На рисунках 1–8 представлено динаміку щодо обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря агломерації м. Харкова
за 2016–2020 роки.

Рис. 1. Діаграма розподілу діоксиду сірки, тонн

Рис. 2. Діаграма розподілу діоксиду азоту, тонн

Рис. 3. Діаграма розподілу оксиду азоту, тонн

Рис. 4. Діаграма розподілу оксиду вуглецю, тонн

Рис. 5. Діаграма розподілу речовин у вигляді суспендованих твердих часток (мікрочасток та волокон), тонн

Рис. 6. Діаграма розподілу металів та їх сполук, тонн

Рис. 7. Діаграма розподілу свинцю та його сполук (у перерахунку на свинець), тонн

Рис. 8. Діаграма розподілу ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть), тонн

Державною установою «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» 
упродовж 2016–2020 років проведено спостереження за впливом на стан атмосферного повітря на території агломерації м. Харкова. Результати наведено в таблиці. Даних щодо відхилення концентрації кожної забруднювальної речовини від максимально разової гранично допустимої концентрації немає.

Спостереження за впливом забруднювальних речовин
на стан атмосферного повітря на території агломерації м. Харкова
за 2016–2020 роки

| № з/п | Вид дослідження, місце відбору проб |  | Назва хімічних речовин | Кратність відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2016 рік |  |  |  |  |
| 1. | КЗ Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 231 комбінованого типу Харківської міської ради», вул. Кибальчича, 51, парк по вул. Кибальчича (у зоні впливу ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ», ТОВ «НОВОТЕРМ»), точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, свинець, сажа, аміак, сірководень, бензол, ксилол, толуол, фенол, формальдегід, марганець, залізо, водень ціанистий, водень фтористий | 4 рази на рік |
| 2. | Вул. Новгородська, 4, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 3. | Ріг вул. Миру та просп. Архітектора Альошина, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 4. | Вул. Москалівська, 108, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 5. | Ріг вул. Отакара Яроша та просп. Науки, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 6. | Ріг вул. Благовіщенської та вул. Малиновського, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 7. | Ріг вул. Полтавський Шлях та вул. Холодногірської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 8. | Ріг просп. Ювілейного та просп. Тракторобудівників, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 9. | Ріг вул. Молочної та просп. Гагаріна, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 10. | Ріг просп. Гагаріна та просп. Героїв Сталінграда, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 11. | Ріг вул. Двадцять Третього Серпня та вул. Клочківської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 12. | Ріг просп. Льва Ландау та вул. Краснодарської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 13. | Ріг просп. Героїв Сталінграда та просп. Льва Ландау, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 14. | Ріг просп. Льва Ландау та Салтівського шосе, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 15. | Просп. Героїв Сталінграда (навпроти КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня»), точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 16. | Ріг просп. Ново-Баварського та вул. Китаєнка, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 17. | Ріг Гімназійної наб. та просп. Гагаріна, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 18. | Ріг просп. Любові Малої та вул. Дудинської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 19. | Ріг м-ну Конституції та вул. Університетської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 20. | Ріг вул. Великої Панасівської та вул. Восьмого Березня, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 21. | Меморіал Слави по Харківському шосе, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 21. | Журавлівський гідропарк, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 23. | Парк Машинобудівників, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 24. | Центральний парк культури та відпочинку, точки відбору проб визначаються в залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 25. | Сад ім. Т.Г. Шевченка, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 26. | Саржин Яр, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 2017 рік |  |  |  |  |
| 1. | КЗ Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 231 комбінованого типу Харківської міської ради», вул. Кибальчича, 51, парк по вул. Кибальчича (у зоні впливу ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ», ТОВ «НОВОТЕРМ»), точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, свинець, сажа, аміак, сірководень, бензол, ксилол, толуол, фенол, формальдегід, марганець, залізо, водень ціанистий, водень фтористий | 4 рази на рік |
| 2. | Вул. Новгородська, 4, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 3. | Ріг вул. Миру та просп. Архітектора Альошина, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 4. | Вул. Москалівська, 108, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 5. | Ріг вул. Отакара Яроша та просп. Науки, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 6. | Ріг вул. Благовіщенської та вул. Малиновського, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 7. | Ріг вул. Полтавський Шлях та вул. Холодногірської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 8. | Ріг просп. Ювілейного та просп. Тракторобудівників, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 9. | Ріг вул. Молочної та просп. Гагаріна, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 10. | Ріг просп. Гагаріна та просп. Героїв Сталінграда, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 11. | Ріг вул. Двадцять Третього Серпня та вул. Клочківської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 12. | Ріг просп. Льва Ландау та вул. Краснодарської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 13. | Ріг просп. Героїв Сталінграда та просп. Льва Ландау, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 14. | Ріг просп. Льва Ландау та Салтівського шосе, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 15. | Просп. Героїв Сталінграда (навпроти КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня»), точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 16. | Ріг просп. Ново-Баварського та вул. Китаєнка, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 17. | Ріг Гімназійної наб. та просп. Гагаріна, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 18. | Ріг просп. Любові Малої та вул. Дудинської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 19. | Ріг м-ну Конституції та вул. Університетської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 20. | Ріг вул. Великої Панасівської та вул. Восьмого Березня, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 21. | Меморіал Слави по Харківському шосе, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 21. | Журавлівський гідропарк, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 23. | Парк Машинобудівників, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 24. | Центральний парк культури та відпочинку, точки відбору проб визначаються в залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 25. | Сад ім. Т.Г. Шевченка, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 26. | Саржин Яр, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2018 рік |  |  |  |  |
| 1. | КЗ Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 231 комбінованого типу Харківської міської ради», вул. Кибальчича, 51, парк по вул. Кибальчича (у зоні впливу ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ», ТОВ «НОВОТЕРМ»), точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, свинець, сажа, аміак, сірководень, бензол, ксилол, толуол, фенол, формальдегід, марганець, залізо, водень ціанистий, водень фтористий | 4 рази на рік |
| 2. | Вул. Новгородська, 4, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 3. | Ріг вул. Миру та просп. Архітектора Альошина, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 4. | Вул. Москалівська, 108, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 5. | Ріг вул. Отакара Яроша та просп. Науки, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 6. | Ріг вул. Благовіщенської та вул. Малиновського, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 7. | Ріг вул. Полтавський Шлях та вул. Холодногірської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 8. | Ріг просп. Ювілейного та просп. Тракторобудівників, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 9. | Ріг вул. Молочної та просп. Гагаріна, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 10. | Ріг просп. Гагаріна та просп. Героїв Сталінграда, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 11. | Ріг вул. Двадцять Третього Серпня та вул. Клочківської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 12. | Ріг просп. Льва Ландау та вул. Краснодарської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 13. | Ріг просп. Героїв Сталінграда та просп. Льва Ландау, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 14. | Ріг просп. Льва Ландау та Салтівського шосе, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 15. | Просп. Героїв Сталінграда (навпроти КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня»), точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 16. | Ріг просп. Ново-Баварського та вул. Китаєнка, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 17. | Ріг Гімназійної наб. та просп. Гагаріна, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 18. | Ріг просп. Любові Малої та вул. Дудинської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 19. | Ріг м-ну Конституції та вул. Університетської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 20. | Ріг вул. Великої Панасівської та вул. Восьмого Березня, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 21. | Меморіал Слави по Харківському шосе, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 21. | Журавлівський гідропарк, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 23. | Парк Машинобудівників, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 24. | Центральний парк культури та відпочинку, точки відбору проб визначаються в залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 25. | Сад ім. Т.Г. Шевченка, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 26. | Саржин Яр, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2019 рік |  |  |  |  |
| 1. | КЗ Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 231 комбінованого типу Харківської міської ради», вул. Кибальчича, 51, парк по вул. Кибальчича (у зоні впливу ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ», ТОВ «НОВОТЕРМ»), точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, свинець, сажа, аміак, сірководень, бензол, ксилол, толуол, фенол, формальдегід, марганець, залізо, водень ціанистий, водень фтористий | 4 рази на рік |
| 2. | Вул. Новгородська, 4, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 3. | Ріг вул. Миру та просп. Архітектора Альошина, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 4. | Вул. Москалівська, 108, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 5. | Ріг вул. Отакара Яроша та просп. Науки, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 6. | Ріг вул. Благовіщенської та вул. Малиновського, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 7. | Ріг вул. Полтавський Шлях та вул. Холодногірської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 8. | Ріг просп. Ювілейного та просп. Тракторобудівників, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 9. | Ріг вул. Молочної та просп. Гагаріна, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 10. | Ріг просп. Гагаріна та просп. Героїв Сталінграда, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 11. | Ріг вул. Двадцять Третього Серпня та вул. Клочківської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 12. | Ріг просп. Льва Ландау та вул. Краснодарської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| 13. | Ріг просп. Героїв Сталінграда та просп. Льва Ландау, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру |  | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 14. | Ріг просп. Льва Ландау та Салтівського шосе, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 15. | Просп. Героїв Сталінграда (навпроти КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня»), точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 16. | Ріг просп. Ново-Баварського та вул. Китаєнка, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 17. | Ріг Гімназійної наб. та просп. Гагаріна, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 18. | Ріг просп. Любові Малої та вул. Дудинської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 19. | Ріг м-ну Конституції та вул. Університетської, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 20. | Ріг вул. Великої Панасівської та вул. Восьмого Березня, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 21. | Меморіал Слави по Харківському шосе, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 21. | Журавлівський гідропарк, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 23. | Парк Машинобудівників, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 24. | Центральний парк культури та відпочинку, точки відбору проб визначаються в залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 25. | Сад ім. Т.Г. Шевченка, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |
| 26. | Саржин Яр, точки відбору проб визначаються залежно від напрямку вітру | Пил неорганічний, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, свинець, бензол, кадмій, нікель, ксилол, толуол |  | 4 рази на рік |

Інформацію щодо розподілу концентрації забруднювальних речовин
в атмосферному повітрі агломерації м. Харкова представлено у вигляді знімків з космосу, які отримано за допомогою платформи Google Earth Engine (https://arr55005.users.earthengine.app/view/no212gridmap), та наведено
на рис. 9–11.

Рис. 9. Місяці з найменшою та найбільшою концентрацією NOX.

Рис. 10. Місяці з найменшою та найбільшою концентрацією СО.

Рис. 11. Місяці з найменшою та найбільшою концентрацією SO2.

Для визначення якості повітря в житлових зонах та впливу на нього основних автомагістралей з 03.05.2023 по 05.05.2023 ТОВ «Хімлаборреактив» спільно з НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» проведено разові дослідження стану атмосферного повітря агломерації м. Харкова. Дослідження проведено в 13 точках міста Харкова (рис.12), що визначалися спільно з Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради. Карти зі схемою визначення точок відбору проб (макромасштаб) та орієнтовані за компасом фотографії оточуючої ділянки (мікромасштаб) наведено на рис. 13–25).

|  | - точка відбору проб повітря |
| --- | --- |

Рис. 12. Карта-схема розташування місць вимірювань рівня забруднення атмосферного повітря агломерації Харкова.

Рис. 13. Точка 1, вул. Бакуліна, 6.

Рис. 14. Точка 2, вул. Врубеля, 53.

Рис. 15. Точка 3, перехрестя просп. Науки та вул. Двадцять Третього  Серпня.

Рис. 16. Точка 4, вул. Башкирська, 2.

Рис. 17. Точка 5, вул. Рудика, 6.

Рис. 18. Точка 6, вул. Академіка Сергєєва, 1-А.

Рис. 19. Точка 7, просп. Героїв Харкова, 318-А.

Рис. 20. Точка 8, вул. Достоєвського, 8.

Рис. 21. Точка 9, просп. Льва Ландау, 173.

Рис. 22. Точка 10, Карачівське шосе, 9.

Рис. 23. Точка 11, вул. Коцарська, 24/26.

й

Рис. 24. Точка 12,перехрестя просп. Гагаріна та Мерефянського шосе.

Рис. 25. Точка 13, вул. Тролейбусна, 3.

Аналізуючи матеріали спостережень за станом атмосферного повітря агломерації міста Харкова за 5 років, можна відзначити тенденцію до погіршення якості атмосферного повітря щодо діоксиду азоту, фенолу, формальдегіду, кадмію, заліза, мангану, свинцю, хрому та цинку. Намітилася незначна тенденція покращення якості атмосферного повітря щодо оксиду вуглецю, сажі та нікелю. Не змінився рівень забруднення щодо пилу, діоксиду сірки, сірководню, аміаку, оксиду азоту та міді.

Результат аналізу даних дозволяє зробити висновок щодо необхідності застосування періоду режиму фіксованих вимірювань або об’єктивного оцінювання для таких речовин, як діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, тверді частки (ТЧ10, ТЧ2,5).

Попередня оцінка якості атмосферного повітря в агломерації м. Харкова свідчить, що спостереження, які проводяться суб’єктами моніторингу,
не в повній мірі відповідають вимогам Порядку, зокрема за переліком показників, які визначені в списку А пункту 1 додатка 2 Порядку, та забезпеченню спостережень у режимі поточного часу.

У подальшому при вдосконаленні мережі спостережень за станом атмосферного повітря на території агломерації м. Харкова має бути розглянуто питання про розширення переліку забруднювальних речовин зі списку А пункту 1 додатка 2 Порядку, які підлягають спостереженню, а станом
на сьогодні для цих забруднювальних речовин можливе застосування режимів моделювання або об’єктивного оцінювання.

6. Статистика розподілу концентрацій забруднювальних речовин вздовж доріг

6.1. Протяжність автомобільних доріг агломерації м. Харкова
за період з 2018 по 2020 роки

| № з/п | Показник | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяжність автомобільних доріг | 1 680,71 | 1 680,71 | 1 680,71 | 1 680,71 | 1743,4 |
| 2. | у тому числі з твердим покриттям | 1 318,56 | 1 318,56 | 1 318,56 | 1 318,56 | 1 325,29 |

6.2. Чисельність транспортних засобів відповідно до їх власності у агломерації м. Харкова за період з 2017 по 2022 роки

| № з/п | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість зареєстрованих транспортних засобів | 18 007 | 22 184 | 31 391 | 33 719 | 48 273 | 31 088 |
| 2. | Належать юридичним особам | 1 430 | 2 275 | 1 930 | 1 989 | 2 714 | 1 443 |
| 3. | Належать фізичним особам | 16 577 | 19 909 | 29 461 | 31 730 | 45 559 | 29 645 |

6.3. Основні автодороги агломерації м. Харкова приведено на карті

Рис. 26. Карта основних автомагістралей агломерації м. Харкова.

Дані щодо систематичних спостережень за впливом на атмосферне повітря в зонах автомагістралей та доріг агломерації м. Харкова відсутні.

Разові дослідження стану атмосферного повітря агломерації м. Харкова на автомобільних дорогах проведені фахівцями НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» 11–12 травня 2023 року спільно
з фахівцями ТОВ «Хімлаборреактив» у 5 точках агломерації м. Харкова (точки 3, 8, 9, 11, 12). Результати досліджень оформлено протоколами.

Спеціальних досліджень щодо розподілу концентрації забруднювальних речовин вздовж доріг за попередні роки проводилося недостатньо, тому
є потреба в їх проведені в наступні роки.

Попередня оцінка якості атмосферного повітря агломерації м. Харкова визначила необхідність вдосконалення чинної системи моніторингу атмосферного повітря, зокрема створення автоматизованих постів спостереження, які мають функціонувати в режимі поточного часу
(online), інфоромаційно-аналітичної системи даних, використання мобільної аналітичної лабораторії в проблемних місцях, проведення спостереження 
за всіма показниками згідно з вимогами Порядку.

Встановлення на постах спостереження автоматизованого обладнання (індикативного) надасть можливість проводити спостереження в режимі поточного часу та отримати фактичні дані. За результатами досліджень щодо забруднення атмосферного повітря до Програми можуть бути  внесені зміни 
в частині режимів оцінювання.

Згідно з п. 9 Порядку режим оцінювання, крім режиму фіксованих вимірювань, може бути переглянутий раніше за рішенням органу управління якістю атмосферного повітря за таких умов:

1) режим оцінювання із застосуванням методів моделювання та об’єктивного оцінювання замінюється на режим комбінованого оцінювання;

2) режим комбінованого оцінювання замінюється на режим фіксованих вимірювань.

Згідно з п. 10 Порядку в разі наявності даних менш як за п’ять років для визначення перевищення нижнього та верхнього порогів оцінювання можна комбінувати результати короткострокових вимірювальних заходів протягом одного року на ділянках, рівень забруднення яких зазвичай є найвищим, що мають визначатися додатковими дослідженнями.

Згідно з п. 21 Порядку, якщо суб’єктами моніторингу атмосферного повітря заплановано додаткові заходи щодо встановлення пунктів спостережень та/або вдосконалення наявних мереж спостереження за якістю атмосферного повітря, створення та/або вдосконалення лабораторій спостереження за станом атмосферного повітря після затвердження Програми, органи управління якістю атмосферного повітря вносять зміни до Програми
за поданням таких суб’єктів.