Заходи щодо встановлення пунктів спостережень та/або вдосконалення наявних мереж спостереження за якістю атмосферного повітря,

створення та/або вдосконалення лабораторій спостереження

за станом атмосферного повітря

Для агломерації м. Харкова в цілому заплановано на 2024–2028 роки здійснення заходів з вдосконалення наявних мереж спостереження за якістю атмосферного повітря, зокрема модернізацію системи моніторингу атмосферного повітря агломерації м. Харкова, проєктування та створення інформаційно-аналітичної системи з моніторингу якості атмосферного повітря. Під час виконання зазначених заходів має бути визначено уточнений перелік підприємств, які здійснюють найбільше техногенне навантаження
на агломерацію м. Харкова в цілому.

Планується оновлення чинної системи моніторингу, а саме: облаштування нових 5-індикативних постів спостережень за станом атмосферного повітря, що надасть можливість здійснювати спостереження на цих постах в режимі онлайн. Місця розташування та чисельність постів обласного центру з гідрометеорології в м. Харкові відповідають вимогам Порядку та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21.04.2021 № 300 «Про затвердження Порядку розміщення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря в зонах та агломераціях».

Попередня оцінка якості атмосферного повітря  агломерації м. Харкова встановила, що значних перевищень граничних значень концентрації забруднювальних речовин відповідно до Порядку на території агломерації
не спостерігалося, що надає можливість використовувати для організації фіксованих вимірювань індикативні пости спостережень. Індикативні пости виконують вимірювання параметрів атмосферного повітря, які відповідають вимогам Порядку щодо точності даних, але є менш суворими, ніж вимоги
до фіксованих вимірювань.

Індикативні пости спостереження стану атмосферного повітря мають відповідати таким вимогам:

обладнання датчиками, які автоматично в режимі онлайн визначають концентрацію забруднювальних речовин, які рекомендовані в списку А пункту 1 додатка до 2 Порядку, а також концентрацію забруднювальних речовин
в атмосферному повітрі, які є характерними для м. Харкова;

обладнання засобами зв’язку з інформаційно-аналітичною системою даних;

розміщення в місцях, захищених від сторонніх осіб.

При створені індикативного поста відповідного типу необхідно враховувати наявність на ринку України обладнання та можливість забезпечити його сервісне обслуговування. На сьогодні серед забруднювальних речовин атмосферного повітря, для виміру яких є автоматичні датчики, можливо виділити CO, SO2, NOx, О3, ТЧ2,5, ТЧ10.

Орієнтовна вартість одного індикативного автоматизованого посту
на сьогодні може становити 600,0 тис. грн.

Для проведення спостережень за станом атмосферного повітря в місцях,
де відсутні стаціонарні пости, але є вплив промислових об’єктів, необхідно використовувати маршрутні пости спостережень (фіксовані точки), на яких мають проводитися дослідження за допомогою мобільної аналітичної лабораторії, а також зазначені лабораторії мають проводити спостереження
в місцях за запитами громадськості.

Заходи проєктування та створення програмно-аналітичного комплексу
з моніторингу якості атмосферного повітря передбачають оснащення інформаційно-аналітичної системи  серверами, комп’ютерним обладнанням, прикладним програмним забезпеченням та введення її в експлуатацію. Обсяг фінансування створення програмно-аналітичної системи з моніторингу якості атмосферного повітря повинен враховувати всі зазначенні заходи.

Для визначення обсягів фінансування заходів Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради направляє запити постачальникам для отримання цінових пропозицій щодо обладнання для індикативних постів спостереження за станом атмосферного повітря, вартості його встановлення, введення в експлуатацію, обслуговування, обладнання та програмного забезпечення для інформаційно-аналітичної системи, а також мобільної аналітичної лабораторії. На підставі отриманих відповідей мають бути уточнені заплановані обсяги фінансування для встановлення зазначених постів та розвитку системи моніторингу.

Обслуговування системи моніторингу атмосферного повітря агломерації
м. Харкова передбачає постійне супроводження функціонування системи,
у тому числі технічне обслуговування індикативних постів та інформаційно-аналітичної системи. Обсяг фінансування заходу визначено з урахуванням досвіду експлуатації систем моніторингу довкілля інших областей, які здійснюють автоматизовані спостереження.

Також до розділу 5 «Інформація про заплановані заходи щодо модернізації мережі спостережень» увійшли організаційні заходи, які не потребують фінансових витрат, а саме:

визначення відповідальної структури, яка буде проводити діяльність
з моніторингу якості атмосферного повітря;

організація інформаційного доступу органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості до інформації системи моніторингу атмосферного повітря;

визначення структури інформаційно-аналітичної системи моніторингу атмосферного повітря.