Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення предмета закупівлі: Транспортні засоби для утримання доріг: колісний транспортний засіб зі змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою, снігоприбиральним відвалом, швидкоз’ємним фронтальним навантажувачем з ківшом щелепним та навісним розкидачем сухих протиожеледних реагентів, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2  Транспортні засоби для утримання доріг; колісний транспортний засіб зі змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою, снігоприбиральним відвалом та швидкоз’ємним фронтальним навантажувачем з ківшом щелепним, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2  Транспортні засоби для утримання доріг; колісний транспортний засіб із змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою та снігоприбиральним відвалом, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2 Транспортні засоби для утримання доріг (ДК 021:2015: 34140000-0  Великовантажні мототранспортні засоби), ідентифікатор закупівлі UA-2024-10-18-014477-a.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І БУДІВНИЦТВУ АВТОШЛЯХІВ М. ХАРКОВА «ШЛЯХРЕМБУД» (далі – КП «ШЛЯХРЕМБУД» / Замовник) здійснює свою діяльність згідно з Положенням Статуту комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «ШЛЯХРЕМБУД» (нова редакція), (далі _ Статут), затвердженим заступником директора Департаменту – начальником управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради 12.12.2023 року.

Відповідно до пункту 1.5 Статуту КП «ШЛЯХРЕМБУД» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативними актами.

КП «ШЛЯХРЕМБУД» у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківській міській раді (пункт 7.1 Статуту).

Згідно з Статутом  КП «ШЛЯХРЕМБУД» відповідно до покладених на нього завдань виконує функції шляхового будівництва і ремонтних робіт, благоустрій територій, технічний нагляд та утримання доріг і інженерних споруд на дорогах м. Харкова.

Утримання доріг і інженерних споруд на дорогах м. Харкова здійснюється згідно з Номенклатурою робіт з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів (вулично-дорожня мережа) відповідно до Порядку, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», відповідно до вимог нормативно-правових актів з організації експлуатаційних робіт на вулицях та дорогах, з метою забезпечення належного технічного та естетичного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби, а саме: ДСТУ 3090-95 «Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»; ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди» (вимоги до експлуатаційного стану).

Роботи з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів полягають у регулярному проведенні заходів щодо запобігання забезпечення безпеки руху міського транспорту на дорогах міста, забезпечення нормальних умов їх функціонування відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху.

Запланований обсяг закупівлі транспортних засобів для утримання доріг формується за фактичною потребою з урахуванням фактичного зносу наявній у підприємстві технікі для утримання автомобільних доріг у місті.

Закупівля транспортних засобів для утримання доріг, кількість строки поставки. На підставі чого складається технічна специфікація (Додаток 2 до тендерної документації «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»).

Розмір бюджетного призначення щодо предмета закупівлі визначений на підставі наказу директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради № 271 від 19.07.2024 року, яким затверджено «Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік» на виконання Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) та розпорядження Харківського міського голови від 16.07.2024 № 229 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

На виконання вимог наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020 р. № 275, для визначення очікуваної вартості закупівлі КП «ШЛЯХРЕМБУД» отримано пропозиції  від трьох постачальників товару: Транспортні засоби для утримання доріг: колісний транспортний засіб зі змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою, снігоприбиральним відвалом, швидкоз’ємним фронтальним навантажувачем з ківшом щелепним та навісним розкидачем сухих протиожеледних реагентів, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2  Транспортні засоби для утримання доріг; колісний транспортний засіб зі змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою, снігоприбиральним відвалом та швидкоз’ємним фронтальним навантажувачем з ківшом щелепним, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2  Транспортні засоби для утримання доріг; колісний транспортний засіб із змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою та снігоприбиральним відвалом, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2 Транспортні засоби для утримання доріг (ДК 021:2015: 34140000-0  Великовантажні мототранспортні засоби).

Очікувана вартість закупівлі складає 26 902 329,00 з ПДВ. тому числі:

- з  місцевого бюджету 20 754 000,00 грн. з ПДВ.;

- за рахунок власного бюджету (кошти від господарської діяльності підприємства) 6 148 329,00грн. з ПДВ.

«Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет закупівлі: «Транспортні засоби для утримання доріг: колісний транспортний засіб зі змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою, снігоприбиральним відвалом, швидкоз’ємним фронтальним навантажувачем з ківшом щелепним та навісним розкидачем сухих протиожеледних реагентів, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2  Транспортні засоби для утримання доріг; колісний транспортний засіб зі змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою, снігоприбиральним відвалом та швидкоз’ємним фронтальним навантажувачем з ківшом щелепним, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2  Транспортні засоби для утримання доріг; колісний транспортний засіб із змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою та снігоприбиральним відвалом, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2  Транспортні засоби для утримання доріг (ДК 021:2015: 34140000-0  Великовантажні мототранспортні засоби)».

Транспортний засіб для утримання доріг, що є предметом закупівлі, (далі – товар), повинен відповідати вимогам  діючого законодавства щодо її якості.

Транспортний засіб для утримання доріг повинен бути новими, випуску не раніше 2024 року:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Технічні вимоги до колісного транспортного засобу зі змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою, снігоприбиральним відвалом, швидкоз’ємним фронтальним навантажувачем з ківшом щелепним та навісним розкидачем сухих протиожеледних реагентів, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2  Транспортні засоби для утримання доріг, що є предметом закупівлі, (дали - колісний транспортний засіб 1), кількість - 5 штук

| 1. | Колісний транспортний засіб 1 повинен мати: - щітку дорожню, яка встановлюється позаду, для очищення твердих дорожніх покриттів, а також прибирання відкритих майданчиків; - снігоприбиральний відвал, який встановлюється попереду, для очищення проїжджої частини автодоріг та інших великих територій від снігу; - швидкоз’ємний фронтальний навантажувач з ківшом щелепним для навантажування сипких матеріалів. смету мусору, тощо; - навісний розкидач сухих протиожеледних реагентів, для посипання проїжджої частини автодоріг та інших великих територій сіллю, піщано-сольової сумішшю тощо, та # мати можливість перевозити вантажі причепом |
| --- | --- |
| 2. | Колісний транспортний засіб 1 повинен мати базове шасі на транспортному засобі класу тяги не нижче 1,4 тс з чотирициліндровим дизельним двигуном з водяним охолодженням, потужністю від 74 к.с. до 80 к.с. (від 55 кВт до 59 кВт), Базове шасі колісного транспортного засобу 1 повинно мати: |
| 2.1. | - колісну формулу 4×4 |
| 2.2. | - ємність паливного баку не менш 60 л |
| 2.3. | - вагу не менше 3000 кг |
| 2.4. | - механічну коробку передач, кількість передач не менш 12 вперед та не менш 12 назад |
| 2.5. | - вал відбору потужності потужністю не менш 47 кВт |
| 2.6. | - задній навісний триточковий пристрій категорії не нижче 2, з підйомним зусиллям не менше 2050 кг, який забезпечує режим роботи: «підйом – опускання», «плаваюче положення» |
| 2.7. | - кабіну з вікном (люком) в даху для роботи з фронтальним навантажувачем |
| 2.8. | - причіпний пристрій для причепа з можливостю регулюванню за висотою |
| 2.9. | - колісну базу не менш ніж 2050 мм та кліренс не менш ніж 320 мм |
| 2.10. | - передні противаги від 140 кг до170 кг |
| 2.11. | Базове шасі колісного транспортного засобу 1 повинно забезпечувати радіус розвороту не більш 5.3 м |
| 3. | Щітка дорожня повинна можливість агрегатуватися з базовим шасі колісного транспортного засобу 1, забезпечувати продуктивність при очищенні площ із робочою швидкістю від 8-10 км/год в обсязі від 16200 м/год до 20000 м/год та мати: |
| 3.1. | - робочу швидкість руху не більше10 км/год |
| 3.2. | - транспортну швидкість руху не більше 20 км/год |
| 3.3. | - дорожній просвіт у транспортному положенні не менше 200 мм |
| 3.4. | - масу від 220 кг до 270 кг |
| 3.5. | - довжину від 1800 мм до 2200 мм |
| 3.6. | - діаметр щітки від 535 мм до 555 мм |
| 3.7 | - частоту обертання щітки від 400 об/хв до 540 об/хв |
| 3.8 | - робочу ширину щітки від 1700 мм до 1800 мм |
| 3.9. | - привід від валу відбору потужності базового шасі колісного транспортного засобу 1 |
| 3.10. | - захисний кожух бажано помаранчевого кольору |
| 4. | Снігоприбиральний відвал повинен бути сталевим, гідроповоротним та мати: |
| 4.1. | - ширину не більше 2,5 м |
| 4.2. | - висоту від 0,75 м до 0,85 м |
| 4.3. | - масу від 295 кг до 310 кг |
| 4.4. | - кут повороту ліворуч/праворуч не менше 30° |
| 4.5. | - гумове полотно по нижній кромці відвалу шириною не менш ніж 0,04 м |
| 4.6. | - колір бажано помаранчевий |
| 5. | Швидкоз’ємний фронтальний навантажувач, далі- навантажувач, повинен бути навісного типу з фронтальним навішуванням, обладнаний ківшом щелепним об’ємом від 0,6 м3 до 0,9 м3 та повинен мати: |
| 5.1. | - можливість агрегатування з базовим шасі колісного транспортного засобу 1 |
| 5.2. | - джойстик для керування навантажувачем, якій встановлюється в кабіні базового шасі колісного транспортного засобу 1 |
| 5.3. | - механізм, який зберігає кут нахилу ківша при його русі вгору або вниз |
| 5.4. | - привід від гідросистеми базового шасі колісного транспортного засобу 1 |
| 5.5. | - максимальну висоту навантаження не менше 3.8 м |
| 5.6. | - кут розвантаження ківша від 60° до 80° |
| 5.7. | - масу від 750 кг до 890 кг |
| 5.8. | - вантажопідйомність не менше 1100 кг |
| 5.9. | - ширину ківшу не більше 2500 мм |
| 6. | Навісний розкидач сухих протиожеледних реагентів, (далі - розкидач), повинен мати привід від валу відбору потужності базового шасі колісного транспортного засобу 1 та забезпечувати розсіювання піску, солі та інших сухих протиожеледних реагентів з можливостю ручного регулювання розсіювання окремо на кожну сторону від 1,2 м до 5 м |
| 6.1. | Бункер для сухих протиожеледних реагентів розкидача повинен бути виготовлений з матеріалів стійких до агресивного середовища реагентів |
| 6.2. | Розкидач повинен мати об’єм бункера не менше 0,4 м3 |
| 6.3. | Розкидач повинен бути обладнаний триточковим гідронавісним пристроєм |
| 7. | Колісний транспортний засіб 1 повинен бути укомплектований: |
| 7.1. | - інструкцією з експлуатації базового шасі, інструкціями з експлуатації для щітки дорожньої, снігоприбирального відвалу, швидкоз’ємного фронтального навантажувача з ківшом щелепним, навісного розкидача сухих протиожеледних реагентів українською мовою |
| 7.2. | - домкратом |
| 7.3. | - інструментом для технічного обслуговування |
| 8. | Колісний транспортний засіб 1 повинен бути обладнаний проблисковою світовою панеллю помаранчевого кольору на ширину кабіни |
| 9. | Гарантійний строк експлуатації колісного транспортного засобу 1 повинен бути не менше 24 місяців |

- Технічні вимоги до колісного транспортного засобу зі змінним навісним обладнанням: щіткою дорожньою, снігоприбиральним відвалом  та швидкоз’ємним фронтальним навантажувачем з ківшом щелепним, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2  Транспортні засоби для утримання доріг, що є предметом закупівлі, (дали - колісний транспортний засіб 2), кількість – 3 штуки

| 1. | Колісний транспортний засіб 2 повинен мати: - щітку дорожню, яка встановлюється позаду, для очищення твердих дорожніх покриттів, а також прибирання відкритих майданчиків; - снігоприбиральний відвал, який встановлюється попереду, для очищення проїжджої частини автодоріг та інших великих територій від снігу; - швидкоз’ємний фронтальний навантажувач з ківшом щелепним для навантажування сипких матеріалів. смету мусору, тощо, та мати можливість перевозити вантажі причепом |
| --- | --- |
| 2. | Колісний транспортний засіб 2 повинен мати базове шасі на транспортному засобі класу тяги не нижче 1,4 тс з чотирициліндровим дизельним двигуном з водяним охолодженням, потужністю від 74 к.с. до 80 к.с. (від 55 кВт до 59 кВт), Базове шасі колісного транспортного засобу 2 повинно мати: |
| 2.1. | - колісну формулу 4×4 |
| 2.2. | - ємність паливного баку не менш 60 л |
| 2.3. | - вагу не менше 3000 кг |
| 2.4. | - механічну коробку передач, кількість передач не менш 12 вперед та не менш 12 назад |
| 2.5. | - вал відбору потужності потужністю не менш 47 кВт |
| 2.6. | - задній навісний триточковий пристрій категорії не нижче 2, з підйомним зусиллям не менше 2050 кг, який забезпечує режим роботи: «підйом – опускання», «плаваюче положення» |
| 2.7. | - кабіну з вікном (люком) в даху для роботи з фронтальним навантажувачем |
| 2.8. | - причіпний пристрій для причепа з можливостю регулюванню за висотою |
| 2.9. | - колісну базу не менш ніж 2050 мм та кліренс не менш ніж 320 мм |
| 2.10. | - передні противаги від 140 кг до170 кг |
| 2.11. | Базове шасі колісного транспортного засобу 2 повинно забезпечувати радіус розвороту не більш 5.3 м |
| 3. | Щітка дорожня повинна можливість агрегатуватися з базовим шасі колісного транспортного засобу 2, забезпечувати продуктивність при очищенні площ із робочою швидкістю від 8-10 км/год в обсязі від 16200 м/год до 20000 м/год та мати: |
| 3.1. | - робочу швидкість руху не більше10 км/год |
| 3.2. | - транспортну швидкість руху не більше 20 км/год |
| 3.3. | - дорожній просвіт у транспортному положенні не менше 200 мм |
| 3.4. | - масу від 220 кг до 270 кг |
| 3.5. | - довжину від 1800 мм до 2200 мм |
| 3.6. | - діаметр щітки від 535 мм до 555 мм |
| 3.7. | - частоту обертання щітки від 400 об/хв до 540 об/хв |
| 3.8. | - робочу ширину щітки від 1730 мм до 1770 мм |
| 3.9. | - привід від валу відбору потужності базового шасі колісного транспортного засобу 2 |
| 3.10. | - захисний кожух бажано помаранчевого кольору |
| 3.11. | Снігоприбиральний відвал повинен бути сталевим, гідроповоротним та мати: |
| 4. | - ширину не більше 2,5 м |
| 4.1. | - висоту від 0,75 м до 0,85 м |
| 4.2. | - масу від 295 кг до 310 кг |
| 4.3. | - кут повороту ліворуч/праворуч не менше 30° |
| 4.4. | - гумове полотно по нижній кромці відвалу шириною не менш ніж 0,04 м |
| 4.5. | - колір бажано помаранчевий |
| 5. | Швидкоз’ємний фронтальний навантажувач, далі- навантажувач, повинен бути навісного типу з фронтальним навішуванням, обладнаний ківшом щелепним об’ємом від 0,6 м3 до 0,9 м3 та повинен мати: |
| 5.1. | - можливість агрегатування з базовим шасі колісного транспортного засобу 2 |
| 5.2. | - джойстик для керування навантажувачем, якій встановлюється в кабіні базового шасі колісного транспортного засобу 2 |
| 5.3. | - механізм, який зберігає кут нахилу ківша при його русі вгору або вниз |
| 5.4. | - привід від гідросистеми базового шасі колісного транспортного засобу 2 |
| 5.5. | - максимальну висоту навантаження не менше 3.8 м |
| 5.6. | - кут розвантаження ківша від 60° до 80° |
| 5.7. | - масу від 750 кг до 890 кг |
| 5.8. | - вантажопідйомність не менше 1100 кг |
| 5.9. | - ширину ківшу не більше 2500 мм |
| 6. | Колісний транспортний засіб 2 повинен бути укомплектований: |
| 6.1. | - інструкцією з експлуатації базового шасі, інструкціями з експлуатації для щітки дорожньої, снігоприбирального відвалу, швидкоз’ємного фронтального навантажувача з ківшом щелепним українською мовою |
| 6.2. | - домкратом |
| 6.3. | - інструментом для технічного обслуговування |
| 7. | Колісний транспортний засіб 2 повинен бути обладнаний проблисковою світовою панеллю помаранчевого кольору на ширину кабіни |
| 8. | Гарантійний строк експлуатації колісного транспортного засобу 2 повинен бути не менше 24 місяців |

- Технічні вимоги до колісного транспортного засобу  з щіткою дорожньої та снігоприбиральним відвалом, відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 34144400-2  Транспортні засоби для утримання доріг, що є предметом закупівлі, (дали - колісний транспортний засіб 3), кількість –7 штук

| 1. | Колісний транспортний засіб 3 повинен мати: - щітку дорожню, яка встановлюється позаду, для очищення твердих дорожніх покриттів, а також прибирання відкритих майданчиків; - снігоприбиральний відвал, який встановлюється попереду, для очищення проїжджої частини автодоріг та інших великих територій від снігу, та мати можливість перевозити вантажі причепом |
| --- | --- |
| 2. | Колісний транспортний засіб 2 повинен мати базове шасі на транспортному засобі класу тяги не нижче 1,4 тс з чотирициліндровим дизельним двигуном з водяним охолодженням, потужністю від 74 к.с. до 80 к.с. (від 55 кВт до 59 кВт), Базове шасі колісного транспортного засобу 2 повинно мати: |
| 2.1. | - колісну формулу 4×4 |
| 2.2. | - ємність паливного баку не менш 60 л |
| 2.3. | - вагу не менше 3000 кг |
| 2.4. | - механічну коробку передач, кількість передач не менш 12 вперед та не менш 12 назад |
| 2.5. | - вал відбору потужності потужністю не менш 47 кВт |
| 2.6. | - задній навісний триточковий пристрій категорії не нижче 2, з підйомним зусиллям не менше 2050 кг, який забезпечує режим роботи: «підйом – опускання», «плаваюче положення» |
| 2.7. | - кабіну з вікном (люком) в даху для роботи з фронтальним навантажувачем |
| 2.8. | - причіпний пристрій для причепа з можливостю регулюванню за висотою |
| 2.9. | - колісну базу не менш ніж 2050 мм та кліренс не менш ніж 320 мм |
| 2.10. | - передні противаги від 140 кг до170 кг |
| 2.11. | Базове шасі колісного транспортного засобу 3 повинно забезпечувати радіус розвороту не більш 5.3 м |
| 3. | Щітка дорожня повинна можливість агрегатуватися з базовим шасі колісного транспортного засобу 3, забезпечувати продуктивність при очищенні площ із робочою швидкістю від 8-10 км/год в обсязі від 16200 м/год до 20000 м/год та мати: |
| 3.1. | - робочу швидкість руху не більше10 км/год |
| 3.2. | - транспортну швидкість руху не більше 20 км/год |
| 3.3. | - дорожній просвіт у транспортному положенні не менше 200 мм |
| 3.4. | - масу від 220 кг до 270 кг |
| 3.5. | - довжину від 1800 мм до 2200 мм |
| 3.6. | - діаметр щітки від 535 мм до 555 мм |
| 3.7. | - частоту обертання щітки від 400 об/хв до 540 об/хв |
| 3.8. | - робочу ширину щітки від 1730 мм до 1770 мм |
| 3.9. | - привід від валу відбору потужності базового шасі колісного транспортного засобу 3 |
| 3.10. | - захисний кожух бажано помаранчевого кольору |
| 3.11. | Снігоприбиральний відвал повинен бути сталевим, гідроповоротним та мати: |
| 4. | - ширину не більше 2,5 м |
| 4.1. | - висоту від 0,75 м до 0,85 м |
| 4.2. | - масу від 295 кг до 310 кг |
| 4.3. | - кут повороту ліворуч/праворуч не менше 30° |
| 4.4. | - гумове полотно по нижній кромці відвалу шириною не менш ніж 0,04 м |
| 4.5. | - колір бажано помаранчевий |
| 5. | Колісний транспортний засіб 3 повинен бути укомплектований: |
| 5.1. | - інструкцією з експлуатації базового шасі, інструкціями з експлуатації для щітки дорожньої, снігоприбирального відвалу українською мовою |
| 5.2. | - домкратом |
| 5.3. | - інструментом для технічного обслуговування |
| 6. | Колісний транспортний засіб 3 повинен бути обладнаний проблисковою світовою панеллю помаранчевого кольору на ширину кабіни |
| 7. | Гарантійний строк експлуатації колісного транспортного засобу 3 повинен бути не менше 24 місяців |

# ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

# Учасник гарантує якість товару, що пропонується ним для постачання за договором про закупівлю, згідно з вимогами, наведеними у цьому додатку 2 до тендерної документації, (далі – товар), та можливість його експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації поставленого товару повинен становити: не менше 24 місяців з моменту прийняття його замовником. Гарантійний строк експлуатації починається виключно з моменту прийняття замовником товару.

# Для підтвердження умов забезпечення гарантійного та сервісного обслуговування товару, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати:

- довідку, складену в довільній формі, в якій необхідно навести інформацію про власний сервісний центр технічного обслуговування (сервісні центри технічного обслуговування) та /або спеціалізовану станцію технічного обслуговування (спеціалізовані станції технічного обслуговування) в межах міста Харків з відповідними умовами для зберігання, гарантійного, сервісного обслуговування товару, на якому (яких) буде здійснюватися гарантійне та сервісне обслуговування поставленого товару, із зазначенням його (їх) адреси (адрес) та контактних телефонів. У разі залучення для надання послуг гарантійного та сервісного обслуговування товару сторонніх виконавців, учасник повинен надати довідку, складену в довільній формі, в якій необхідно навести інформацію про залучений(і) сервісний центр технічного обслуговування (сервісні центри технічного обслуговування) та /або спеціалізовану станцію технічного обслуговування (спеціалізовані станції технічного обслуговування) в межах міста Харків з відповідними умовами для зберігання, гарантійного, сервісного обслуговування товару, на якому (яких) буде здійснюватися гарантійне та сервісне обслуговування поставленого товару, із зазначенням його (їх) адреси (адрес) та контактних телефонів та укладені  договір(и) між учасником та  залученим(і) сервісним центром технічного обслуговування (сервісними центрами технічного обслуговування) та /або спеціалізованої станцією технічного обслуговування (спеціалізованими станціями технічного обслуговування) в межах міста Харкова, на якому (яких) буде здійснюватися гарантійне та сервісне обслуговування поставленого товару, запропонованого учасником для постачання за договором про закупівлю.

Учасник (виконавець) під час поставки товару повинен надати замовнику:

- для підтвердження ступені локалізації виробництва, одночасно з передачею товару підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, для її оприлюднення замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю;

- всі необхідні документи для реєстрації товару, у відповідності до вимог діючого законодавства України;

- документ про підтвердження гарантійних зобов’язань постачальника на товар.

Строк поставки загального обсягу товару - з дати укладення договору про закупівлю до 13 грудня 2024 року.